wsl -d RflySim-20.04
cd /mnt/e/PX4PSP/RflySimAPIs/8.RflySimVision/1.BasicExps/2-BaseDemoAuto/Ubuntu
source /opt/ros/noetic/setup.bash

具体实现步骤与指令

1. 安装必要工具（若未安装）

需要将激光雷达的点云（PointCloud2）转换为 gmapping 所需的LaserScan，需安装pointcloud_to_laserscan包：

bash

sudo apt-get install ros-noetic-pointcloud-to-laserscan

2. 转换激光雷达点云为LaserScan（适配 gmapping）

/rflysim/sensor0/mid360_lidar是点云话题，需转换为/scan（LaserScan类型）。创建临时 launch 文件（如pointcloud_to_scan.launch），内容如下：

xml

<launch>

<node pkg="pointcloud_to_laserscan" type="pointcloud_to_laserscan_node" name="pointcloud_to_laserscan">

<!-- 订阅Rflysim的激光点云话题 -->

<remap from="cloud_in" to="/rflysim/sensor0/mid360_lidar" />

<!-- 发布转换后的LaserScan话题（gmapping需要） -->

<remap from="scan" to="/scan" />

<!-- 激光雷达坐标系（需与TF匹配，假设为mid360_lidar_link） -->

<param name="target_frame" value="mid360_lidar_link" />

<!-- 扫描平面（z轴范围，过滤高度偏差） -->

<param name="min_height" value="-0.1" />

<param name="max_height" value="0.1" />

<!-- 角度范围（水平360度） -->

<param name="angle_min" value="-3.1415926535" />

<param name="angle_max" value="3.1415926535" />

<param name="angle_increment" value="0.01" /> <!-- 角度分辨率 -->

<param name="range_min" value="0.2" /> <!-- 最小距离 -->

<param name="range_max" value="50.0" /> <!-- 最大距离 -->

</node>

</launch>

启动转换节点：

bash

roslaunch pointcloud_to_scan.launch  # 若文件在当前目录，需指定路径：roslaunch ./pointcloud_to_scan.launch

3. 发布激光雷达到无人机基坐标系的 TF 变换

激光雷达（mid360_lidar_link）与无人机基坐标系（base_link）的位置偏移需通过 TF 告知 ROS（根据实际安装位置，假设在base_link下方 0.05 米，无旋转）：

Bash
# 格式：x y z qx qy qz qw 父坐标系 子坐标系（参数与原模式完全一致）

rosrun tf2_ros static_transform_publisher 0 0 0 0 0 0 1 base_link lidar &

rosrun tf2_ros static_transform_publisher 0 0 -0.05 0 0 0 base_link mid360_lidar_link

4. 启动 gmapping 建图节点

gmapping 需要订阅/scan（激光）和/tf（里程计→基坐标系变换），发布地图/map：gmapping.launch

bash

<launch>

<!-- 启动 gmapping 节点，配置地图参数 -->

<node pkg="gmapping" type="slam_gmapping" name="slam_gmapping" output="screen">

<!-- 1. 基础坐标系配置（不变，按你的机器人设置） -->

<param name="base_frame" value="base_link"/>

<param name="odom_frame" value="odom"/>

<param name="map_frame" value="map"/>

<!-- 2. 核心：调整地图物理范围（控制总尺寸） -->

<param name="xmin" value="-30.0"/>

<param name="xmax" value="30.0"/>

<param name="ymin" value="-30.0"/>

<param name="ymax" value="30.0"/>

<!-- 3. 核心：调整分辨率（控制像素大小） -->

<param name="delta" value="0.1"/>  <!-- 0.1米/像素，比默认更粗糙，像素数更少 -->

<!-- 4. 其他辅助参数（按需设置） -->

<param name="map_update_interval" value="1.0"/>

<param name="maxUrange" value="20.0"/>

</node>

</launch>

参数说明：

_base_frame:=base_link：无人机基坐标系（mavros 默认使用）；

_odom_frame:=odom：里程计坐标系（/mavros/local_position/odom对应的坐标系）；

其他参数适配激光雷达性能（最大距离 100 米，1 秒更新一次地图）。

roslaunch ./gmapping.launch

5. 终端键盘控制无人机移动

通过teleop_twist_keyboard发送速度指令到无人机的控制话题/mavros/setpoint_velocity/cmd_vel_unstamped：

bash

rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py cmd_vel:=/mavros/setpoint_velocity/cmd_vel_unstamped

rosservice call /mavros/set_mode "base_mode: 0

custom_mode: 'VELOCITY'"

终端提示：按i前进、j左转、l右转、u上升、m下降、k停止，控制无人机在环境中移动以建图。

6. 启动 Rviz 可视化地图

bash

rviz

在 Rviz 中配置：

添加 Map：Displays → Add → Map，Topic选择/map；

添加 TF：Add → TF，勾选map、odom、base_link、mid360_lidar_link；

添加 LaserScan（可选）：Add → LaserScan，Topic选择/scan（查看激光扫描范围）。

7. 保存地图（建图完成后）

bash

mkdir -p ~/rflysim_maps

rosrun map_server map_saver -f ~/rflysim_maps/drone_map

convert ~/maps_full.pgm -crop 220x160+1980+1920 ~/maps/my_map.pgm

# 格式：convert 原文件实际路径 -crop 宽x高+水平偏移+垂直偏移 输出路径

rosrun map_server map_saver -f ~/maps/pursuer_and_evader_s
convert ~/maps/pursuer_and_evader_s.pgm -crop 1100x1100+1450+1450 ~/maps/pursuer_and_evader_s1.pgm

rosrun pointcloud_to_laserscan pointcloud_to_laserscan_node \

_target_frame:=base_link \

_angle_min:=-3.1416 \          # 水平扫描范围：-180°（弧度，360度全覆盖）

_angle_max:=3.1416 \           # 水平扫描范围：180°（弧度，与_min配合实现360°）

_range_min:=0.2 \              # 过滤0.2米内的噪声（原0.1米）

_range_max:=10.0 \            # 最大检测距离保持100米

/cloud_in:=/rflysim/sensor0/mid360_lidar  # 输入3D点云话题不变